- TW-GJKS05工程机械空调系统实训台

一、产品简介

该设备采用  ZC50工程机械  空调系统为基础，充分展示工程机械空调系统的组成结构和工作过程。

适用于各类学校对工程机械空调系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的工程机械空调系统，充分展示工程机械空调系统的组成结构和工作过程。

2.由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示工程机械空调系统的工作过程以及工作原理。

3.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；UV平板喷绘面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车单风口空调系统的工作原理。

4.实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5.实训台面板上安装有高、低压力表，进出风口温度表，可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

6.实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

7.实训台R形钢结构焊接，面板箱采用嵌入式固定安装；底部设置三角形储物箱，安装透明单开门。表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

三、技术规格

外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高)

动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

外接电源：交流220V±10% 50Hz

工作电压：直流12V

制 冷 剂：R134a

工作温度：-40℃～+50℃

高压压力表：0～3.5MPa

低压压力表：0～1.5MPa

三相异步电动机：

型  号：YT 100L1-4

电  压：AC 380V

功  率：2.2KW

转  速：1420r/min

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：120*80mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板(面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图（1600*900*4mm) | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 高压压力表 | R134a，0～3.5MPa | 个 | 1 |
| 4 | 低压压力表 | R134a，0～1.5MPa | 个 | 1 |
| 5 | 数字式进风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 6 | 数字式出风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 7 | 单风口空调控制器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 8 | 单风口空调蒸发箱总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 9 | 压缩机总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 10 | 膨胀阀总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 11 | 干燥器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 12 | 鼓风机总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 13 | 冷凝器 | 原车全新 | 个 | 1 |
| 14 | 冷却电子风扇 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 15 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4/2.2KW | 台 | 1 |
| 16 | R形移动台架(带自锁脚轮装置) | 1600×700×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 17 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |
| 18 | 设备教师手册 |  | 套 | 1 |
| 19 | 设备合格证、保修卡 |  | 套 | 1 |