TW-DSZ05电子产品设计与装调技能综合实训装置

一、设备概述

TW-DSZ05电子产品设计与装调技能综合实训装置符合国家人力资源与社会保障部颁发的《无线电调试工》高级（三级）、技师（二级）及《电子设备装接工》高级（三级）、技师（二级）等国家职业标准实训技能要求。

TW-DSZ05电子产品设计与装调技能综合实训装置整体设备按设计、装配、调试三工位功能设计，采用模块化设计组合式运用的设计理路 ，配置有最小单片机单元模块、数据输入单元模块、数据显示单元模块、数据转换单元模块、数据存储单元模块、输出驱动单元模块、万能电路板、典型电子产品实物模型及常用电子元器件库等，学员可根据工作任务的要求选择相应的单元模块搭建可编程器件电子产品应用系统，也可按照工作任务要求选择设计其中的某部分单元电路完成各类可编程器件电子产品的设计、制作与调试。

适用于各类技工院校、职业院校用于《无线电调试工》、《电子设备装接工》高级及技师相关课程的实训考核，及电子技术课程的教学实训、创新设计及技能竞赛。

二、产品特点：

1、开放式设计：可根据实训考核课题在可编程器件库及电子元件库中选择合适的电子器件，利用配置的实训工具及检测仪器进行设计与制作；

2、模具化运用：可编程器件单元板库、电子元件库、实训工具库、实训工具架采用特定形状压膜存放，分类清晰，摆放整齐；

3、积木式结构：根据可编程器件电子产品的技术应用分类配置单元模块，可按照工作任务书的要求选择相应的单元模块组成控制电路。

三、技术参数

1、输入电源：单相三线～220V±10%  50Hz

2、工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度≤85%（25℃）  海拔＜4000m

3、装置容量：≤800VA

4、外形尺寸：1600mm×800mm×1900mm

5、安全保护：具有漏电压、漏电流和过载保护等功能，安全符合国家相关标准

四、基本配置及功能

实训装置由实训桌、电源控制屏、实训单元模块、铝合金实训箱、实训套件、实训工具、活动柜和铝型材电脑桌等组成。

(一)实训桌

采用工业铝合金型材框架，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，底部装有四个带刹车的万向轮。

(二)电源控制屏

电源控制屏采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，分为左实训功能板和右实训功能板两部分。左实训功能板采用铝质面板（凹字烂板工艺），主要由低压交流电源、直流可调稳压电源、直流稳压电源、伟福SP51仿真器、USB接口、串口、LPT端口及仿真器接口等组成；右实训功能板为实训区；在电源控制屏上方设有仪器仪表拖盘，便于放置实训时所需的仪器仪表；顶部设有40W照明日光灯一盏。具体功能如下：

1、直流可调稳压电源

提供两路0.0～30V/2A可调稳压电源

2、直流开关稳压电源

提供+5V/5A、+24V/3A、±12V/2A四路固定输出

3、低压交流电源

3～24V低压交流电源输出，分3V、6V、9V、12V、15V、20V、24V七档可调。

4、提供11路AC220V电源插座接口，可为外配仪器设备提供工作电源。

5、实训区可同时固定10块实训单元模块和1块电源模块。

(三)铝合金实训箱

用于固定实训单元模块，可同时固定8块实训单元模块和1块电源模块。

(四)实训套件

提供可编程定时器、LED数字钟、多路抢答器三种实训套件，可完成电子产品装配、焊接与调试技能实训。

(五)实训工具

提供工具箱、数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、验电笔、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、吸锡器等常用工具。

(六)活动柜

活动柜为4层结构，可存放实训单元模块，下方装有四个带刹车的万向轮。

(七)铝型材电脑桌

用于放置计算机，下方装有四个带刹车的万向轮。

（八）实训单元模块清单

| 序号 | 模块名称 | 主要配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 提供+5V/5A、＋24V/3A、±12V/2A四路电源 | 1块 |
| 2 | 十六位逻辑电平显示模块 | 由16个发光二极管和驱动芯片组成 | 1块 |
| 3 | 六位动态数码管显示模块 | 由六个数码管和驱动芯片组成 | 1块 |
| 4 | LED点阵显示模块 | 由16×16点阵和驱动芯片组成 | 1块 |
| 5 | 1602液晶显示模块 | 由字符型1602液晶屏组成 | 1块 |
| 6 | 128×64液晶显示模块 | 由128×64液晶屏组成 | 1块 |
| 7 | 八位开关量输出、八位独立式键盘、蜂鸣器及可调电源模块 | 八位开关量输出：以自锁方式输出高低电平 八位独立式键盘：以点动方式输出高低电平 蜂鸣器：输入低电平时，蜂鸣器发出响声 可调电源：输出 0～5V直流电压 | 1块 |
| 8 | 矩阵键盘模块 | 由16个按键与电阻组成，实现信号的输入及扩展键盘功能 | 1块 |
| 9 | 传感器输入信号转换模块 | 由光耦组成，实现传感器输入电平的转换 | 1块 |
| 10 | AD/DA转换模块 | 由ADC0809及DAC0832芯片组成，分别实现将模拟信号转换为八位数字信号和将八位数字信号转换为0～5V的模拟电压信号 | 1块 |
| 11 | 串行AD/DA转换、V/F转换、PWM转换模块 | 由TLC549、TLC5615、LM331及PWM转换电路组成，实现数据的转换 | 1块 |
| 12 | 并串转换模块 | 由74LS164、74LS165芯片组成，分别实现将串行输入信号转换为并行输出信号和将并行输入信号转换为串行输出信号 | 1块 |
| 13 | 单片机系统模块 | 可进行仿真及ISP烧录，并引出所有I/O口 | 1块 |
| 14 | 单次脉冲与时钟模块 | 包括由74LS393组成的分频电路和单次脉冲，可为其它实训模块提供单次脉冲及时钟信号 | 1块 |
| 15 | 实时时钟、温度传感器及看门狗复位模块 | 由PCF8563、MAX813、DS18B20组成，实现实时时钟、温度传感器控制及看门狗复位电路等功能 | 1块 |
| 16 | I/O扩展模块 | 由74LS273和74LS244芯片组成，实现单片机的数据扩展，74LS273为扩展输入口，74LS244为扩展输出口 | 1块 |
| 17 | 并行扩展接口模块 | 由8155、8255芯片组成，实现单片机的I/O口扩展 | 1块 |
| 18 | 定时/计数器扩展接口模块 | 由8253芯片组成，实现单片机定时器和计数器的扩展 | 1块 |
| 19 | 7279键盘显示模块 | 由7279芯片、按键及数码管组成，实现按键的相应键号显示功能 | 1块 |
| 20 | 语音录放与音频驱动模块 | 由语音录放芯片ISD1730及LM386芯片组成，分别实现系统的语音提示和将音频信号放大驱动扬声器 | 1块 |
| 21 | 直流电机模块 | 由直流电机、槽型光耦、三极管组成，实现直流电机的转速测量功能 | 1块 |
| 22 | 步进电机模块 | 由步进电机和驱动芯片ULN2003组成，实现单片机控制步进电机的方向与速度的功能 | 1块 |
| 23 | 继电器、晶闸管模块 | 由四组继电器及双向可控硅电路组成，实现弱电控制强电功能 | 1块 |
| 24 | 存储器模块 | 由93C46、24C02及IC卡组成，实现数据的存储功能 | 1块 |
| 25 | RS232、RS485、红外通信模块 | 由MAX232、MAX485及红外通信芯片组成，实现以不同的方式与单片机进行通信 | 1块 |
| 26 | USB2.0通信模块 | 由ISP1581芯片组成，实现USB模块与单片机之间的通信 | 1块 |
| 27 | CAN总线接口模块 | 由CAN总线收发器TJA1050T、独立CAN通信控制器SJA1000T、晶振等组成，实现数据的交换 | 1块 |
| 28 | 红外发射模块 | 由74HC14芯片和红外发射管组成，实现红外发射功能 | 1块 |
| 29 | 红外接收模块 | 由红外接收管组成，实现红外接收功能 | 1块 |
| 30 | 超声波收发模块 | 由超声波发送、接收头及CX20106解码芯片等组成，实现超声波收发功能 | 1块 |
| 31 | 单端输入放大模块 | 由741芯片及外围电路两级放大电路，实现将弱信号进行放大的功能 | 1块 |
| 32 | 直流稳压电源模块 | 提供±5V、±12V、±24V电压输出，为各个实训单元模块提供电源 | 1块 |
| 33 | 无线遥控发送模块 | 由PT2262芯片及315无线遥控发射模块组成的发送电路，实现无线发送功能 | 1块 |
| 34 | 无线遥控接收模块 | 由PT2272-M4芯片及315无线遥控发射模块组成的接收电路，实现无线接收功能 | 1块 |
| 35 | 万能板模块 | 由焊盘组成，用于练习焊接及搭接电路等 | 2块 |

五、实训项目

1、跑马灯调试

2、转弯灯调试

3、工业顺序控制调试

4、定时器调试

5、计数器调试

6、外部中断调试

7、8155 I/O口扩展调试

8、8255 I/O口扩展调试

9、8253定时/计数调试

10、LED 16×16点阵显示调试

11、128×64点阵型液晶显示调试

12、1602字符型液晶显示调试

13、动态扫描数码管显示调试

14、PCF8563实时时钟/日历调试

15、MAX813看门狗复位电路的调试

16、LM331电压/频率转换调试

17、串行存储芯片93C46读写调试

18、AT24C02 I2C总线存储器读写调试

19、PWM脉冲宽度调制调试

20、电子音乐演奏调试

21、查询式键盘调试

22、7279阵列键盘显示调试

23、74LS273读入数据调试

24、74LS244输出数据调试

25、74LS164串并转换调试

26、74LS165并串转换调试

27、TL549 8位AD串行转换调试

28、TLC5615 10位 DA串行转换调试

29、ADC0809并行AD转换调试

30、DAC0832并行DA转换调试

31、接触式IC存储卡读写调试

32、语音芯片ISD1730录音控制调试

33、语音芯片ISD1730放音控制调试

34、音频驱动调试

35、继电器控制电路的设计与调试

36、步进电机控制调试

37、小直流电机闭环调速调试

38、单片机RS232/RS485串行发送接收调试

39、CAN总线通信调试

40、基于DS18B20的智能温度测量电路的设计与调试

41、单片机系统中的红外线通信调试

42、无线遥控发射接收电路的调试

43、晶闸管控制电路的设计与调试

44、传感器控制电路的设计与调试

45、USB2.0通信调试

46、超声波测距系统设计与调试

47、可编程定时器的装配、焊接与调试

48、LED数字钟的装配、焊接与调试

49、多路抢答器的装配、焊接与调试