后驱汽车底盘教学实训系统一体化教具

一、产品简介

该设备采用翻新长安轻卡汽车底盘各系统(由原汽车拆卸车身保留的原车完整底盘系统)为基础，充分展示汽车底盘各系统的组成结构。

包括汽车前后悬挂系、转向系、传动系、手动变速器及挂档机构、制动系等系统、安装脚轮的可移动式台架等组成。

适用于学校对底盘各系统的理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.安装真实的汽车底盘各系统（包含前后悬挂系、转向系、传动系、手动变速器及挂档机构、制动系），充分展示汽车底盘各系统的组成结构。

2.可真实对汽车底盘各系统展示与拆装实训。

3.经解剖的手动变速器可动态演示与检测，减速电动机输入动力，变速器可进行换档操作及动态测试,四车轮与地面接触可慢速行驶演示。

4.电机驱动方向助力泵，真实演示助力转向工作过程。

5.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

三、技术规格

外形尺寸：原车

电源：220V

工作温度：-40℃～+50℃

主机：原车装置

电动机：220V/250W 15转/分

漏电保护开关：DZ47LE-32

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动系统 |  | 套 | 1 |
| 2 | 转向系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 制动系统 |  | 套 | 1 |
| 4 | 行驶系统 |  | 套 | 1 |
| 5 | 离合器 |  | 套 | 1 |
| 6 | 变速器 |  | 套 | 1 |
| 7 | 前后桥/悬架 |  | 套 | 1 |
| 8 | 换档机构 |  | 套 | 1 |
| 9 | 减速电动机 |  | 只 | 1 |
| 10 | 单相交流电动机 |  | 只 | 1 |
| 11 | 漏电保护开关及附件 |  | 套 | 1 |
| 12 | 司机座椅 |  | 套 | 1 |
| 13 | 底盘架子 | 原车 | 台 | 1 |