TW-SNY37风光互补发电实训系统

系统实训应用范围：主要面向职高、大学、研究生、企业技工以风力发电和太阳能离网、并网发电为主课题的研究和培训。

风光互补发电实训台

一、实训运行技术条件（单相输出）

1、1、发电单元

风能

◆ 风洞调速范围：0～13 m/s

◆ 风力发电机额定输出电压：12VDC，功率：400W

◆ 风机类型；永磁同步发电机，上风式

◆ 启动风速；3.58m/s

◆ 风叶材质：碳光纤化合物

光能

◆ 光伏模块功率：100Wp 1组

◆ 光伏模块输出工作电压：17.5VVDC

◆ 光伏模块工作电流：5.56A 峰值

◆ 模拟光源模块：1000W

1、2、充电单元

◆ 工作电压：12VDC

◆ 充电功率：400W

◆ 充电方式：PWM脉宽调制

◆ 充电最大电流 35A

◆ 过放保护电压 11V

◆ 过放恢复电压 12.6V

◆ 输出保护电压 16V

◆ 卸载开始电压（出厂值）15.5V

◆ 卸载开始电流（出厂值） 15A

◆ 保护功能：蓄电池过充电、蓄电池过放电、蓄电反接、负载超载、防雷、风机限流、风机自动刹车和手动刹车。

1、3、电力蓄能单元（机内）

◆ 蓄电池类型：免维护胶体蓄电池

◆ 蓄电池组容量:12V/55Ah

◆ 蓄电池数量： 1个

1、4、DC-AC逆变单元(机内）

离网模块

◆ 直流输入电压：10.8～16.8VDC

◆ 额定蔬出功率：300W

◆ 输出电压：110VAC

◆ 频率范围：50Hz

◆ 工作效率：85%

◆ 功率因数：>0.88

◆ 波形失真率≤5%

◆ 工作环境：温度-20℃～50℃

◆ 相对湿度：﹤90﹪（25℃）

◆ 保护功能：极性反接、短路、过热、超载保护

并网模块

1、6级功率搜索功能

在自动调整的过程中，会看到LOW灯不停的闪烁，功率会由0作为起点，向最大功率点加大输出功率，重启最多为6次，然后进入功率锁定状态，锁定时ST灯长亮。

在进行6级功率搜索程序时，所需的时间为10分钟。

2、宽电压输入（15-62VDC）

◆ DC电压输入：15-62VDC

3、二级功率变压转换

◆ 高频双向并网，单向并网功能

◆ 高频直接调制，AC半波合成

◆ 双向并网方式：直接负载消耗，逆向传输AC电流

◆ 单向并网方式：直接负载消耗，禁止逆向传输AC电流

4、多频率输出功能，可适用于50Hz/60Hz频率的AC交流电

◆ 频率范围：45Hz~63Hz

◆ 直接连接到太阳能电池板（不需要连接电池）

5、采用了精确的动态压差型MPPT功能、APL功能，自动把太阳能板的功率调整到最大输出，只需将太阳能板直接连接到并网逆变器上，无需再连接电池。

◆ 压差型MPPT：精确度为0.1V

◆ 功率锁定：10W（AC交流输出）

6、交流电0角相高精度自动检测

交流电的0角相经隔离放大后输入到MCU进行高精度检测分析，相移率只有<1%，从而实现了高精度同相调制交流电并合输出功能。

◆ 交流相移：<1%

◆ 过零保护：0.2VAC

◆ 交流切换：50Hz/60Hz

7、 同步高频调制

在并网的过程中，通常是采用同角相并网（即两交流电的相位差完全等于0时，用开关将两交流电并合）而本产品是先将交流电整流为100Hz的半周波交流电，再将本机产生的高频电流在电路中与100Hz的半周波交流电产生并合，实现高频调制。

◆ 调制合成：半波全桥调制合成（100Hz/120Hz）

◆ 合成方式：MOSFET全桥

◆ 高频频率：50KHz

8、输出纯正正弦波

◆ 采用SPWM直接产生纯正正弦波输出。

◆ 输出波形：采用互补PWM推挽，纯正正弦波

◆ 生成方式：增强型高速SPWM

9、太阳光度自动感知功能

最新的光度感知运算技术，太阳光在太阳能电池板上的照射角度、光照强度的不同而产生不同的电流输出，采用了先进的中央处理器运算出其不同的光照度，可直接在LCD上显示出来，可以直观的看到太阳光感的强度单位，使用更为方便。

◆ 光度取样：功率点取样。

◆ 高精度AD取样：积分AD取样方式

10、功率自动锁定（APL）

在不同的电流强度的波动下，就要用到了MPPT功能，当MPPT功能调整到了最大功率点时，本产品自动把功率锁定在最大的功率点上，使输出的功率更为稳定。

◆ 功率锁定：MPPT的最大取点值

◆ 自动适应不同的负载功率因数

◆ 适应于任何的功率负载。

◆ 恒流，恒功率

11、电网有故障时自动关闭输出

◆ 当市电电网停电或电网有故障时，逆变器会自动关闭输出。

12、电流限制保护

◆ 恒定的输出功率，而不会出现超载，过流现象。

13、最大功率点追踪（MPPT）

电流强度，电压不停的变化下，如果没有功率点追踪的话就会出现很多问题，以前一般是采用一个太阳能控制器，本产品采用了高精度的MPPT运算功率，自动而实时的把太阳能板的输出功率调整在最大的输出点上，从而实现了稳定的输出目的。

| 推荐使用太阳能板 | 400Wp |
| --- | --- |
| DC MAX输入电流 | 20A |
| AC MAX输出功率 | 300Watt |
| DC MAX输入开路电压 | 100VDC |
| DC输入工作电压范围 | 15~62VDC |
| 最大输出功率因数 | 0.99 |
| DC输入反压保护 | FUSE |
| AC输出电压范围 | （230V版本：180~260VAC） |
| AC应用频率范围 | 45-53Hz/55Hz~63Hz |
| 输出总谐波失真 | THDIAC <5% |
| 交流电相位差 | <0.5% |
| 孤岛效应保护 | VAC；f AC |
| 输出短路保护 | 电流限制 |
| LED显示方式 | 功率指示；电压指示；AC频率指示；过压指示 |
| 待机功耗 | <1W |
| 夜间功率 | <1W |
| 环境温度范围 | -25 ℃~60℃ |
| 环境湿度 | 0~99%(Indoor Type Design) |
| 电磁兼容 | EN50081.part1 EN50082.part1 |
| 电网扰动 | EN61000-3-2 安规EN62109 |
| 电网检测 | DIN VDE 1026 |

二、控制单元

◆ 400W/12V 高性能风光互补智能控制器（Zigbee无线传输、RS232串口输出）（室内）

◆ 风速传感器：0-60m/s（室内）

◆ 温度传感器：-10℃～100℃（室外）

◆ 转速传感器：0～5000 风力发电机转速检测显示（室内）

三、负载单元

◆ 12VLED照明、220VLED照明、220V节能灯照明

◆ 12V直流输出，220V交流输出

3、1、显示单元

◆ 直流电压表：光电池充电电压

◆ 直流电流表：光电池充电电流

◆ 直流功率表：光电池充电功率

◆ 交流电压表：逆变器输出电压

◆ 交流电流表：逆变器输出电流

◆ 交流功率表：交流负载使用功率

◆ 转速表：风机当前模拟转速

3、2、LED指示

◆ 太阳能控制器：充电、过压、欠压、过放、运行；

◆ 蓄电池电压（高-中-低）；

3、3、数码管显示

◆ 通用开＋通用关；光控开＋光控关；光控开＋时控关；

3、4、开关单元

◆ 交流总开关；交流负载开关；直流负载开关；风机输入开关；光电池输入开关；；电源转换开关；3.3V/5V/9V/12V电压转换开关。

四、监控软件

◆ PC监控模块：监控主机、监控软件。

◆ 显示内容：蓄电池电压、风机电压、光伏电压、风机电流、光伏电流、风机功率、光伏功率，能量模拟图，当前风速（米/秒），当前风向（度），当前风力资源平估。

风力发电系统工作主界面

风力电系统工作数据主界面（可切换不同曲线界面）

当前风资源数据界面

五、教学及研究实训项目

5、1、永磁同步风力发电机系统运行过程风能量变换演示和实验

实验1、风力发电基础理论原理性实验

实验2、风力发电系统设计实验

实验3、风力发电控制技术实验

实验4、风力发电相关测量技术实验

实验5、风力发电基础理论与应用技术仿真实验

实验6、发电机转速与输出电压关系实验

实验7、发电机转速与输出电流关系实验

实验8、发电机转速与输出频率关系实验

实验9、风速即转速与与出功率关系实验

5、2、太阳能电池控制运行过程光能量变换演示和实验

实验1、光伏摸块单元组成原理。

实验2、太阳能基本理论实验

实验3、太阳能发电基础理论及应用技术实验

实验4、太阳能风力发电测量技术实验

实验5、太阳能发电控制技术实验

实验6、太阳能光电池能量转换组合原理。

实验7、在不同天气和日照强度下光波对光伏转换效率的影响实验。

实验8、在不同季节太阳运轨变换下对光伏能量转换的影响实验。

实验9、在不同季节环境温度变换下对光伏能量转换的影响实验。

实验10、风光互补发电实验

实验11、风光互补并网实验

六、基本配置单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风光互补实训系统主操作台 | 1 | 台 |
| 2 | 400W永磁同步发电机 | 1 | 台 |
| 3 | 模拟风洞系统 | 1 | 只 |
| 4 | 风速仪（含支架） | 1 | 台 |
| 5 | 风向仪（含支架） | 1 | 台 |
| 6 | 2.2KW矢量变频器 | 1 | 台 |
| 7 | 100W太阳能电池组件模块 | 1 | 套 |
| 8 | 蓄电池组55Ah | 1 | 组 |
| 9 | 实验附件 | 1 | 套 |
| 10 | 上位机软件 | 2 | 套 |
| 11 | 使用手册 | 1 | 本 |