1、TW-SNY29 小型风洞实训设备元件示意图

2、设备部件参数：

风洞实训设备、手持式风速测量仪、设备使用手册。

本产品是一款小型风力发电演示教学设备。具有实验方便、易懂等优点。风力发电包含的风电转换、整流、滤波等单元，各部件功能能够清晰的展示在本款教仪产品的操作中，设备元件参数与功能表如下：

| 配件名称 | 技术性能参数 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备尺寸 | 1200mm |  |
| 设备直径 | 550mm |  |
| 设备高度 | 约800mm |  |
| 风电单元 |  |  |
| 风机类型 | 垂直轴风力发电机 |  |
| 额定功率 | 10W |  |
| 输出电压 | DC 0-30V |  |
| 风速范围 | 0-8米/s |  |
| 负载及附件 |  |  |
| 负载 | 红、蓝、绿 LED灯 |  |
| 测风仪 | 0-30m/s |  |

3、装箱清单表

| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风洞实训设备 | SY-626B | 1 | 台 | 1200×600×800（㎜） |
| 轴流风机 | 220V 0.75KW | 1 | 台 |  |
| 有机玻璃风洞 |  | 1 | 个 |  |
| 风力发电机 | 垂直 10W | 1 | 台 |  |
| 风速调节器 |  | 1 | 只 |  |
| 手持拭风速仪 | 0-30m/s | 1 | 只 |  |

4、基本操作

本风洞实训识设备所需电源为单相220V供电，在接入电源前仔细核对，以免因电源问题损坏设备。

上电操作：

1、将设备自带的电源线接入220V电源

2、顺时针转动模拟调速开关，转到底为最大。

启动原则为先将调速开关转至最大，待轴流风机正常启动后再慢慢调节至实验所需风速。

3、实验过程中，需2人配合，1人调节风速，1人观察风速及LED负载，以便实时查看LED指示灯点亮情况。