TW-SNY10 太阳能教学实验箱

产品介绍：

一、产品介绍：

TW-SNY10太阳能教学实验箱是面向职业院校实验教学需求研制，帮助学生理解太阳能光伏发电原理，学习太阳能光电转换的实际工程应用。

二、装置功能

太阳能教学实验箱是一个太阳能光伏供电系统，通过它可以为太阳能电池、控制器和正弦波逆变器工作原理提供一个实用的教学、试验、演示平台。其工作流程是先由太阳能电池组件将太阳能转换为低压直流电能，再通过控制器对12V蓄电池充电，同时也对后面的逆变器供电，逆变器将12V直流电转变为220V交流电，供给各种负载使用。

三、技术参数

1、太阳能电池组件：

Pm   10W

Vmp  18.0V

Imp  0.56A

Voc  22.30

Isc  0.60A

2、蓄电池容量：12V/7AH

3、太阳能控制器

额定输出电压、电流：12V/2A;

蓄电池过充保护：14.40±0.2V，恢复13.8±0.2V

蓄电池过放保护：10.80±0.2V，恢复12.5±0.2V

两种输出模式：普通开/关模式、光控开/关模式

4、逆变器

额定输入电压：10~15V

额定输出电压：AC220V±10%，50Hz±3Hz；DC5V

输出波形：正弦波

额定输出功率：150W

低压关断：9V~10V

过压关断：14.5~15.5

温度保护：≥65℃

转换效率：>90%

保护功能：过载、过压、短路、低压、高温、反接

5、直流负载：50Ω/1.5A 滑动变阻器和DC12V灯泡

6、交流负载：15W/220V灯泡

7、模拟太阳能热源：500W投光灯

8、输入电压：AC220V/50Hz

9、工作环境：0℃~40℃，≤85%RH

10. 尺寸：46 CM *35 CM *16CM

11. 重量：约9.5KG

四、实验内容

1、太阳能电池光伏能量转换实验

2、环境对光伏转换影响实验

3、太阳能电池直接负载实验

4、控制器工作原理实验

5、控制器的过冲保护实验

6、控制器的过放保护实验

7、控制器的两种输出模式实验

8、逆变器的低压保护实验

9、逆变器的过压保护实验

10、逆变器输出实验

11、太阳能光伏系统电器负载实验

12、光伏控制型太阳能系统发电实验