TW-GBD02太阳能光伏并网发电教学实训台

1、太阳能电池板

太阳能电池板采用阵列组装形式，主要采用4块（或更多）小型太阳能电池板组建，可实现太阳能电池板的并接方式和串接方式，进而提供大电流或大电压的两种太阳能电池板组网方式。

最大输出功率：4*10W

开路电压：21.24V（并联），4*21.24V（串联）

短路电流：4*0.75A（并联），0.57A（串联）

2、自动跟踪单元

跟踪方式：双轴全自动跟踪； 精度：±0.5°

水平回转角度：360° ；俯仰角度：180°

控制器供电电源：DC 12V

电机供电电源：DC 12V

3、照度计

量程：0-225Lx、200-2250Lx、2000-22500Lx自动切换量程。

4、应含有电压表、电流表、温度表及湿度表

直流电压表30V、直流电流表2A各两只

交流电压表250V、交流电流表5A各一只

温度、湿度表:温度测量范围：-50℃-+70℃  湿度测量范围：20%-90%

5、储能蓄电池

容量40Ah、电压12V

6、环境监测模块技术指标：含有照度计、温度表、湿度表，单片机时钟系统，实现时间的显示

7、10寸触摸屏显示

 光伏阵列输出电压 22VDC

 并网输出电压180～260VAC

 并网频率范围47.8～51.2Hz

 效率94.5%

 功率因数>0.99

 最大功率跟踪10.8～28VDC

 工作环境：温度-20℃～50℃

 相对湿度﹤90﹪（25℃）

 保护功能： 防雷、极性反接、短路、漏电、过热、孤岛效应、过载保护、电网过欠压、电网过欠频保护、接地故障保护等。

8、系统状态：

太阳能控制器（带报警功能）：

输入电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示

输出电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示

单项逆变器：输出电压、电流、功率、用电量的数据显示及动态曲线显示; 输出频率显示

蓄电池：电压数据显示及动态曲线显示

环境监测：温度、湿度、照度显示

温度计界面显示、湿度计界面显示

光照强度动态曲线显示，自动切换量程：225Lx、2250Lx、22500Lx和225KLx（225000Lx）

9、太阳能逆变器模块技术指标

类别：正弦波逆变器

输入电压：DC9.7-14.4V，

输出电压：AC220±5%和5V

防反接保护

欠压保护：9.6V±0.2V

过压保护：14.4V±0.2V

输出功率：100W

峰值功率：300W

输出波形:正弦波

10、太阳能控制器技术指标：

控制器相关参数：（12V/24V自动切换系统）

（1）具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制

（2）采用了串联式PWM充电主电路，使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半，充电效率较非PWM 高3%-6% ，增加了用电时间；过放恢复的提升充电，正常的直充，浮充自动控制方式使系统有更长的使用寿命；同时具有高精度温度补偿

（3）欠压电压：12.0V；×2/24V

（4）超压保护：17V； ×2/24V

（5）过载、短路保护：1.25 倍额定电流60秒, 1.5倍额定电流5秒时过载保护动作, ≥3倍额定电流短路保护动作

（6）总额定充电电流：10A

（7） 浮充：13.6V；×2/24V；（维持时间：直至降到充电返回电压动作）

（8） 控制方式：充电为 PWM 脉宽调剂

控制器主要功能：

（1）太阳能电池板工作状态（欠压、运行）

（2）蓄电池工作状态（过充、过放、充电）

（3）蓄电池电量指示（25%，50%，75%，100%）

（4） 输出模式设置（普通，光控，时控）

（5） 蓄电池充电电流，电压监测。

10、负载单元

DC12V直流负载五组。（感性负载3组，阻性负载2组）

1）感性负载有：12V直流风扇、12V直流电机、12V蜂鸣器

2）阻性负载有：12V交通灯、3W LED灯

（2）AC220V交流负载四组。（感性负载1组，阻性负载3组）

1）感性负载有：220V直流风扇

2）阻性负载：220V交通灯.220V 3WLED灯、220V28WLED灯

（3）可调稳压电源（0-12V，0-1A）。

根据要求可升级为0-30V、0-5A的可调恒压恒流稳压电源。

（4）可调电阻箱技术参数如下：

1）阻值范围：10欧-99.99K

2）误差范围：±1%

（5）USB接口电压输出：可为电子设备提供5V直流稳压电源。

（6）电子负载

11、太阳能汽车模块：

通过太阳能电池板吸收太阳能光转成电能，通过蓄电池存储，为汽车提供动力。

（1）使用 Contex-M3 100MHz CPU，具有 CAN 总线控制器。

（2）H桥直流电机驱动，具有正转、反转、刹车、急停、加减速和慢启动模拟功能。

（3）大功率舵机模拟转向，具有转向控制、转向灯控制和夜灯控制等功能。

（4）具有测速测量功能。

（5）使用 LCD 显示整机运行状态。

（6）使用 CAN 总线通信进行模块间信息交互。

模拟太阳：300W，调节距离：0～80cm；；所发电能可实现与家用电器产品无缝连接，保护功能齐全，电器包含（液晶电视、洗衣机、电冰箱、电饭煲等家用电器产品）

12、无线组网控制系统

13、全套整体结构采用工业铝型材和双面白高密度板设计

14、产品面板采用环氧树脂面板制作，防止长时间变形

15、送相关太阳能设计及计算软件