TW-X76单片机 、微机接口实验开发系统

TW-X76是我公司生产的功能强大的单片机、微机实验仪，提供了实用、新颖的接口实验。该系统采用开放式、模块化结构，实验方式非常灵活，各项性能指标良好。是《MCS-51/196单片机原理与接口》、《单片机控制技术》、《十六位微机原理与接口》、《自动化控制》 及《32位微机原理与接口》等课程教学的配套实验设备，为各类院校的教学实验、课程设计、毕业设计提供了良好的实验开发环境。是目前教仪市场性价比高的单片机、微机开发实验设备。

一、系统组成：

1、系统内置性能优越的51通用仿真器和8088主机;89S52，80C196组成CPU卡；由PCI9054、93C56组成PCI 接口卡，

2、实验电路部分：开放式4×6键盘实验电路；16×16点阵电路；128X64LCD液晶显示电路（含字符式LCD16X2液晶显示接口）；8250、8251、8253、8279、8237、8259、8255、0832、0809、RS232/RS485等常用接口芯片电路；小型直流电机、步进电机、温度、压力传感器电路；电子音响电路；6位LED动态数码显示；IC卡电路；继电器电路；0~5V电位器电路；8MHZ频率源模块；8位逻辑电平开关电路；12位电平显示电路。

3、配有适应WindowsMe/2000/xp等操作平台的调试软件。

二、主要特点

①由8088实验开发系统作为基板，51CPU卡、96CPU卡、PCI 接口卡为插卡,免除了数据选择开关，减少了插卡引脚，提高了机器性能，使操作更方便，主机自动识别CPU类型，自动切换不同CPU的三总线连接，使用极其方便。

②该实验仪基于一种灵活多变开放式的构思，所有电路单元尽可能独立开放，提高实验的自由度，灵活性，各单元模块可组成多种多样功能各异的实验电路，可给学生留下创造性的发展空间，提高了资源利用率，如开放式键盘, 开放式显示器，开放式串口等，为适应多种方式实验提供可能。

③主机板留有扩展卡座，如再选配我厂生产的实验卡，可完成语言控制实验、日历时钟、单片机多路远程通信、CAN总线、以太网接口实验、USB2.0接口等复杂系统的实验和各种应用控制类应用。

④系统支持二种工作方式：一是联机运行：在与上位软件联机的状态下实现各种调试和行运的操作，二是脱机运行：系统配有管理监控，在无电脑的情况下，系统可以自动切换到脱机管理状态，用户可轻松调用实验程序的EPROM完成50多个实验。

⑤该实验仪系统集成KeilC51通用单片机仿真器，64K数据空间、64K程序空间全部开放，不占用CPU资源，采用双CPU模式，仿真CPU和实验CPU独立运行，软件支持汇编、PL/M、C语言，性能极好。

⑥PC机32位接口实验系统特点：

1、32位微机原理接口部分的实验平台由PCI9054为桥接芯片的 PCI 卡、实验模块、相应的编程软件组成。提供8 位和32 位的总线宽度，用户可根据需要设置。可在32位微机的实模式和保护模式下运行、编程及调试。使用户全面掌握32位微机的工作原理、32位微机接口技术、Windows驱动程序及应用软件的编程。

2、通过PCI总线扩展卡，将PCI高速总线以用62线扁平电缆连接到实验平台上，实现PC机和实验平台的连接，为32位微机原理与接口实验和PCI总线扩展开发提供了全面支持。系统通过逻辑转换电路将PCI高速总线转换为8位、16位、32位80x86系统总线，即符合80x86微机时序的数据总线、地址总线和控制总线，总线所有引线都开放给用户使用。所有总线都有隔离保护电路，可以保护计算机因错误操作造成实验设备或PC机的损坏。

3、32位微机接口技术实验平台提供了丰富的实验模块：32位I/O接口、32位存储器、中断控制器8259、定时/计数器8253、并口8255、串口8251、地址译码、ADC0809、DAC0832、时钟源、单次脉冲、键盘输入及数码管显示、开关输入及发光管显示、电子发声、PWM转换、LED点阵显示、步进电机、直流电机及温度控制单元电路等，还可选配点阵图形液晶显示器。

4、可支持PCI总线扩展应用开发。可选配PCI总线应用开发板，全面支持PCI总线扩展应用开发。

5、实验平台的资源全面支持32位微机的教学实验和应用开发，涵盖了本科生和研究生各层次的实验和开发内容，可增强学生综合设计能力，并且通过Windows系统下的PCI设备驱动程序及其接口应用设计实验、支持创新设计及开发型课题研究，从而提高学生解决实际应用问题的能力，为学生的良好就业及创新发展打下坚实基础。

6、Windows系统下的PCI设备驱动程序及其接口应用设计实验环境: VC++ 6.0、WINDDKXP、DriverStudio3.2，可使用户掌握WDM设备驱动程序开发技术，并进一步掌握Windows下的PCI设备接口应用技术，提高了学生计算机应用开发能力，为学生今后的就业创造条件

本实验的驱动所采用的软件有三种，分别是Microsoft 的Visual C++ 6.0

VTOOLSD,DriverStudio。所用的驱动程序调试工具是DriverMonitor或SoftIce。使用这些软件，可以在短期内快速准确的构成驱动程序的框架，便于驱动的编写。同时调试工具能准确的地了解驱动的运行情况，对驱动进行跟踪，便于修改。用户也可以先使用windriver作前期的硬件测试.

本实验的应用程序全部采用Visual C++ 6.0 开发，其与驱动的通讯方法将在之后介绍，因为驱动是在VC 基础上开发的，所以应用程序也采用VC，其优点是显而易见的。

32位汇编程序全部在windows2k,winxp下平稳运行，实验系统提供了全部的源程序，特别是32位的汇编程序能在VC下进行单步调试，为用户的开发，调试和学习提供了方便.

三、实验项目

（一）8086十六位微机系统

1、硬件实验：

（1）A/D转换实验；

（2）D/A转换实验（一）；

（3）D/A转换实验（二）；

（4）8255A并行口实验（一）；

（5）8255A并行口实验（二）；

（6）定时器/计数器实验；

（7）8259单级中断控制器实验；

（8）RS232/485串行口发送实验

（9）RS232/485串行口接收实验

（10）小直流电机调速实验；

（11）步进电机控制；

（12）继电器控制；

（13）存贮器读写实验

（14）电子琴实验；

（15）简单I/O口扩展实验

（16）8251可编程通讯接口和PC机通讯；

（17）16X16 LED点阵显示实验；

（18）128X64 LCD液晶显示实验

（19）8237 DMA传送实验；

（20）8250可编程异步通讯接口实验；

（21）8279 键盘显示实验；

（22）温度控制实验；

（23）压力测量实验

2、软件实验：

（1）二进制多位加法实验；

（2）二进制转换为BCD码实验；

（3）BCD码转换为二进制码

（4）十进制数的BCD码相减运算；

（5）内存清零实验；

（6）数码显示实验；

（7）求最大数和最小数；

（8）数据块传送实验；

（9）分支程序设计。

（二）PC机32位接口实验系统

1、实模式原理实验

（1）显示程序实验

（2）数据传送程序实验

（3）数码转换程序实验

（4）运算类程序实验

（5）分支程序实验

（6）循环程序实验

（7）子程序实验

（8）综合设计程序实验

2、保护模式原理实验

（1）描述符及描述符表实验

（2）任务内控制转移实验

（3）任务切换实验

（4）中断/异常处理实验

（5）虚拟8086环境实验

（6）实模式与保护模式间切换实验

3、32位微机接口技术实验

（1）基本I/O接口设计实验

（2）地址译码电路设计实验

（3）32位存储器扩展实验

（4）8259中断控制器实验

（5）8255并口控制器应用实验

（6）8251串口控制器应用实验

（7）8253定时/计数器应用实验

（8）A/D转换实验

（9）D/A转换实验

（10）电子发声设计实验

（11）键盘扫描及显示设计实验

（12）点阵LED显示设计实验

（13）LCD液晶显示设计实验（须选配LCD单元）

4、微机控制应用实验

（1）直流电机闭环调速实验

（2）温度闭环控制实验

（3）步进电机控制实验

5、Windows下的PCI设备驱动程序及其接口应用设计实验

（1）PCI总线配置操作实验

（2）WDM驱动程序设计实验

（3）I/O操作设计实验

（4）存储器操作设计实验

（5）中断处理设计实验

（6）信号发生器设计实验

（7）温度闭环控制系统设计实验

6、PCI总线扩展应用设计实验（须选配PCI总线应用开发板）

(三)扩展51/96单片机实验系统

1、软件实验

（1）清零程序；

（2）拆字程序；

（3）拼字程序；

（4）数据区传送子程序；

（5）数据排序实验；

（6）查找相同数据个数；

（7）无符号双字节快速乘法子程序；

（8）多分支程序；

（9）脉冲计数实验；

（10）电脑时钟实验。