汽车ABS制动系统实训台(带滚筒驱动装置)

检测台

运行台

一、产品简介

该设备采用大众帕萨特B5 汽车ABS/EBD制动系统为基础，配有ABS系统工作原理图，真实展示紧急制动时ABS/EBD系统工作过程。

满足对ABS/EBD制动系统的结构组成、动作演示等教学功能。

适合于汽车ABS/EBD制动系统理论教学和检测与维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实的汽车ABS/EBD制动系统实物为基础，完整展示ABS制动系统的组成结构。

2.由三相异步电动机带动前后轴转动，模拟汽车行驶。紧急踩下制动踏板时，ABS/EBD系统开始工作，前后制动盘保持微量转动，制动踏板上可感觉不断弹脚，真实演示汽车ABS/EBD系统的工作过程。

3.由三相电机带动滚筒轴转动，模拟汽车行驶。紧急踩下制动踏板时，ABS的系统开始工作，前后制动盘保持微量转动，制动踏板上可感觉不断弹脚，真实演示汽车ABS/系统的工作过程。

4.实训台面板上绘有彩色UV平板喷绘电路图和液压管路图，学员可直观对照电路图和ABS制动系统实物，认识和分析控制系统的工作原理。

5.实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

6.实训台安装有压力表，可实时显示制动总泵和四个制动分泵的液压变化。

7.实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可连接专用或通用汽车解码器，对ABS/EBD电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。

8.设备面板柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

9.运行台与检测台通过航空插连接.

三、技术规格

外形尺寸：检测台1240×600×1700mm(长×宽×高)

运行台1800×1700×1400mm(长×宽×高)

驱动电源：三相四线(三相五线 380V±10% 50Hz)

外接电源：交流220V±10% 50Hz

工作电压：直流12V

工作温度：-40℃-+50℃

主油道压力表：0-250kg/psi

制动分泵压力表：0-100kg/psi

变频器：

功率：4KW

输入：AC 3PH  380V±15%  50/60Hz

输出：9A/13A  AC 3PH  0-380V  0-400Hz

三相异步电动机：

电压：AC 220V/380V 50Hz

电流：11.8A/6.8A

功率：2KW

转速：1420r/min

真空泵：

电压：AC 220V 50Hz

功率：370W

抽气速率：48L/min

极限压力：6.7×10-2Pa

转速：1400r/min

进气口径：Ø8

用油量：1L

噪声：≤68

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

移动脚轮：100*50mm

面板柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板(带面板柜)/检测台 | 装有各种检测端子以及彩色电路图和液压管路图； | 套 | 1 |
| 2 | ABS/EBD控制单元总成 | 原车 | 套 | 1 |
| 3 | ABS/EBD指示器 | 原车 | 套 | 1 |
| 4 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 5 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 6 | 制动总泵 | 原车 | 套 | 1 |
| 7 | 制动分泵 | 原车 | 个 | 4 |
| 8 | 刹车碟 | 原车 | 个 | 4 |
| 9 | 刹车皮 | 原车 | 个 | 4 |
| 10 | 外球笼 | 原车 | 个 | 4 |
| 11 | 半轴杆 | 原车 | 条 | 4 |
| 12 | 左右/前车速传感器 | 原车 | 套 | 1 |
| 13 | 左右/后车速传感器 | 原车 | 套 | 1 |
| 14 | 驱动皮条 |  | 条 | 2 |
| 15 | 真空大力鼓 | 原车 | 套 | 1 |
| 16 | 制动踏板 | 原车 | 套 | 1 |
| 17 | 主油道压力表 | 0-250kg/psi | 个 | 2 |
| 18 | 制动分泵压力表 | 0-100kg/psi | 个 | 4 |
| 19 | 变频器 |  | 台 | 1 |
| 20 | 三相异步电动机 |  | 台 | 4 |
| 21 | 真空助力泵等 ，4套独立运行滚筒等 |  | 套 | 1 |
| 22 | 故障设置和考核系统 |  | 套 | 1 |
| 23 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 检测台1240×600×1700mm(长×宽×高) 运行台1800×1700×1400mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 24 | 配套设备使用说明书 |  | 套 | 1 |
| 25 | 原厂维修手册 | 原车 | 套 | 1 |