TWK-760A 模电、数电实验与技能实训考核实验室成套设备

一、实验台和实验操作桌结构及功能：

1、实验台构成与性能：

1.1　电源及参数：

1.1.1、输入电源：单相三线输入

1.1.2、电源输出：有嵌入式保险盒和三相漏电开关二级保护功能。

A组：一台0.5KA单相0-250V输出。

B组：低压交流电压3-24V分七档可调，最大输出电流1.5A，电流表指示。

C组：低压直流稳压电源，电压5V，电流0.5A，电流表指示。

D组：双路恒流稳压电源，二路输出电压均为0-30V，内置式继电器自动换档。多圈电位器连续调节，使用方便。输出最大电流为1.5A，具有预设式限流保护功能，每次输出有0.5级数字电流表、电压表指示，电压稳定度＜10-2，负载稳定度＜10-2，纹波电压＜5mv。

E组：单相交流市电输出，由万能插板供用户自备设备使用。

1.2函数信号发生器:

1.2.1波形:正弦波、三角波、方波、脉冲波、锯齿波、TTL方波、矩形波.

1.2.2频率范围:由0.1Hz到2MHz，分七个频率档级。

1.2.3正弦波失真度:10-30Hz<3%　30Hz-100KHz≤1%

1.2.4方波响应:前沿/后沿≤100nS（开路）

1.2.5最大输出幅度(开路)：f＜1MH幅度≤15VP-P；1M＜f≤2MHz≤11Vp-p

1.2.6直流偏置(开路)：±lOV

1.2.7输出阻抗Z：ZO=50Ω±5Ω

1.2.8占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化，范围10%～90％。

1.2.9压控振荡(VCF)：加外加直流电压0±5V变化时，对应的频率变化大于l00:1。

1.2.10输出衰减:20dB　40dB　60dB

1.3频率计数器:

1.3.1测频范围:lHz～l00MHz。

1.3.2闸门时间:0.01S、0.1S、1S、10S

1.3.3输入阻抗(AC耦合)：电阻分量约500KΩ，并联电容约100P。

1.4单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。

1.5音频功率放大器：输入音频 电压不低于10mV，输出功率不小于1W，音量可调，内有喇叭，用于放大电路扩音，也可作信号寻迹。

1.6七段译码器：3组七段译码器及对应译码显示数码管。

1.7外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示，测量范围:0～1000mA

1.8外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示，测量范围:0～99.9V。

2、实验操作桌:双面饰面板制成，不变形不褪色，尺寸:160×70×80cm，造型美观大方,中间设有抽屉，存放工具，左右二只存放柜，用于储存元器件。

二、结构与配备（以二十四座为例）

（一）实验桌：学生实验桌12张，一桌二座，实验桌外形尺寸为160×70×80cm。桌子中央配置九孔电路插板，电路板注塑而成，表面布有九孔成一组相互联通的插孔，元件盒在其上任意拼插成实验电路。元件盒盒体透明直观，内装电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、可控硅等元件来完成原理实验。内装元件一目了然，盒盖印有永不褪色元件符号，线条清晰美观。盒体与盒盖采用较科学的压卡式结构，维修、拆装方便。实训项目由二十几套特制实训电路板和相应元器件来完成。每张操作桌配有一粒胶皮板，保护通用电路板和桌面(如需要在桌上放置电动机、焊接等) 桌子下部是元器件储存柜，放置实验元件、器材、工具等。

（二）、示教控制台：1台示教台，分别控制12台学生实验台的电源，通用电路板演示屏立在实验台上，尺寸：160×70mm。用于讲解、演示。

（三）、实验台，共13台，学生实验桌和示教台上各配备1台。

（四）、器材配备：

MF-500万用表13只，数字万用表13只，台钻1台，电烙铁及烙铁架25套，微型手枪钻1台，放置台钻桌1张，13套尖嘴钳，斜口钳，螺丝刀，扳手，镊子等工具，敷铜板13片，初步焊接通用线路板及组件13套，13×22套模电、数电技能实训考核组件（包括特制线路板及相应元器件），双门立柜2个，13套实验所需的电阻，电位器，二极管，三极管，场效应管，集成，可控硅，传感器，逻辑电平开关，特制通用集成座等，学生凳25张。

三、实验与实训项目：

（一）实验项目

(1)模拟部分

1．二极管的正、反相特性

2．晶体三极管的输入、输出特性

3．晶体管共射极单管放大器

4．两级阻容耦合放大电路

5．负反馈对放大器性能的影响

6．场效应管放大器

7．差动放大电路

8．运算放大器指标测试

9．集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路)

10．集成运算放大器非线性应用（多种波形发生器）

11．变压器耦合推挽功率放大器

12．0TL功率放大器

13．集成功率放大器

14．单相桥式整流电路

15．串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验)

16．集成直流稳压电源

17．单结晶体管特性

18．单结晶体管触发电路

19．晶闸管简单测试

20．晶闸管可控整流电路

利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目

l．电压负反馈偏置电路

2．分压式电流负反馈偏置电路

3．用二极管稳定工作点

4．共基极放大电路

5．共集电极放大电路

6．共源极基本放大电路

7．场效应管共漏极电路

8．场效应管共栅极电路

9．单管阻容放大电路

10．变压器耦合放大电路

11．甲类功率放大电路

12．串联电流负反馈电路

13．串联电压负反馈电路

14．并联电压负反馈电路

15．并联电流负反馈电路

16．共基共射极放大电路

17．自举射极输出电路

18．NPN一PNP直接耦合放大电路

19．用负反馈消除自激振荡

20．晶体管开关作用

21．变压器反馈式振荡电路

22．电容三点式振荡电路

23．电感三点式振荡电路

24．差动放大电路的基本形式

25．长尾式差动放大电路

26．双电源长尾式差动放大电路

27．运放用作交流比例放大

28．反相输入保护措施

29．同相输入保护措施

30．电源极性错接的保护

31．RC高通电路

32．利用三极管来保护器件

33．差动输入运算电路

34．快速积分电路

35．模拟一阶微分方程电路

36．模拟二阶微分方程电路

37．基本对数运算电路

38．实用微分电路

39．反对数放大基本电路

40．简单的过零比较电路

41．利用二级管作为上限检测幅度选择电路

42．下限幅度选择电路

43．RC无源网络的低通滤波电路

44．同相输入一阶低通滤波电路

45．反相输入一阶低通滤波电路

46．简单的二阶RC滤波电路

47．典型二阶RC有源低通滤波电路

48．典型二阶高通有源滤波电路

49．基本带通滤波电路

50．典型带通滤波电路

51．矩型波振荡电路

52．宽度可调的矩形波发生器

53．幅频可调的锯齿波发生器

54．单相半波整流电路

55．单相全波整流电路

56．电容滤波电路

57．电容滤波带电阻负载

58．RC滤波电路

59．基本LC滤波电路

60．二倍压整流电路

61．三倍压整流电路

62．基本稳压电路

63．基本调整管稳压电路6

64．具有放大环节的稳压电路

65．单相半波可控硅整流

66．电子调压电路

67．电子催眠器一一趣味性实验一

68．电子门铃电路一一趣味性实验二

69．电子报警电路一一趣味性实验三

(2)数字部分

l．TTL集成逻辑门的参数测试

2．CM0S逻辑门的参数测试

3．TTL集成电极开路门与三态输出门的应用

4．与、非、或、与非门电路实验

5．半加器电路实验

6．全加器电路实验

7．RS触发器实验

8．D触发器实验

9．JK触发器实验

10．T触发器实验

11．JK型触发器转换成D触发器

12．D型触发器转换成JK触发器

13．计数器实验

14．MSI移位寄存器及其应用

15．译码器及其变换方式

16．MSI数据选择器及逻辑设计

17．微分型单稳态电路

18．环形多谐振荡器

19．利用门电路构成编码器分配器、选择器

20．组合电路的设计之一一一编码转换

21．组合电路的设计之二一一显示电路

22．同步时序电路的设计

23．计算机时序电路的设计

24．集成定时器测试及应用

25．CM0S集成A/D、D/A转换电路实验

26．二极管非门、或非门电路

27．三极管非门、与非门、或非门电路

28．异步十进制减法计数器

29．异步十进制加法计数器

30．综合能力培训实验一一电子秒表

（2）实训项目

1.常用仪器仪表的使用；

2.常用电子元器件的识别与检测；

3.电烙铁拆装与电子锡焊技能训练；

4.印刷线路板的制作；

5.三端集成稳压直流电源的制作；

6.串联型直流稳压电源的制作；

7.低频信号电压放大器的装配与测试；

8.具有负反馈信号放大器电路的制作与测试；

9.文式桥振荡器的焊接与调试；

10.电池电压监视电路的制作与测试；

11.电子催眠器电路的制作；

12.模拟“知了”电子电路的制作实训；

13.实用声控、光控节电照明灯的制作与实训；

14.语音报警喇叭的制作与实训；

15.逻辑测试器的制作与测试；

16.正负脉冲信号的制作与测试；

17.智力竞赛抢答器的制作；

18.水位报警器电路的制作；

19.迷你闪光彩灯的制作；

20.光控音乐门铃；

21.实用模拟自然风控制器的制作；

22.台灯调光电路；

23.实用CMOS触摸锁钥电路；

24.自动充电器的制作；

25.半导体收音机的组装与调试。

TWK﹣760A　模电、数电实验与技能实训考核实验室

实验室元器件配置清单（每台）

模电、数电实验部分配置清单

| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 阻 | 4Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W |
| 电 阻 | 8Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 10Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 16Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 20Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 30Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 51Ω | 2 | 1W |
| 电 阻 | 75Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 1K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 3K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W |
| 电 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 10K | 5 | 1/8W |
| 电 阻 | 13K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 15K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 30K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 36K | 1 | /8W |
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 47K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 200K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 470K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 510K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
| 电 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
| 电 解 电 容 | 0.1UF | 1 | 16V |
| 电 解 电 容 | 4.7UF | 1 | 16V |
| 电 解 电 容 | 10UF | 3 | 16V |
| 电 解 电 容 | 33UF | 1 | 16V |
| 电 解 电 容 | 47UF | 2 | 25V |
| 电 解 电 容 | 100UF | 3 | 35V |
| 电 解 电 容 | 220UF | 1 | 35V |
| 电 解 电 容 | 470UF | 1 | 35V |
| 瓷 片 电 容 | 300P | 1 | 63V |
| 瓷 片 电 容 | 1000P | 2 | 63V |
| 瓷 片 电 容 | 4700P | 1 | 63V |
| 瓷 片 电 容 | 0.01UF | 3 | 63V |
| 瓷 片 电 容 | 0.1UF | 2 | 63V |
| 瓷 片 电 容 | 0.47UF | 1 | 63V |
| 瓷 片 电 容 | 1UF | 1 | 250V |
| 瓷 片 电 容 | 2UF | 1 | 250V |
| 音频输入变压器 |  | 1 |  |
| 音频输出变压器 |  | 1 |  |
| 变 压 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
| 电 感 | 8Ω | 1 |  |
| 电 感 | 390UH | 1 |  |
| 二 极 管 | 4007 | 4 |  |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 |  |
| 发 光 二 极 管 |  | 2 |  |
| 稳 压 二 极 管 | 2CW54 | 2 |  |
| 稳 压 二 极 管 | 2CW76 | 1 |  |
| 光 敏 二 极 管 |  | 1 |  |
| 晶 振 | 10M | 1 |  |
| 场 效 应 管 | 3DJ6 | 1 |  |
| 单 结 管 | BT33 | 1 |  |
| 晶 闸 管 | KP1 | 1 |  |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 |  |
| 三 极 管 | 3DG12 | 2 |  |
| 三 极 管 | 3AX31 | 1 |  |
| 三 极 管 | # 3DA1 | 1 |  |
| 三 端 稳 压 | 7805 | 1 |  |
| 指示灯(信号灯) |  | 1 | 12V |
| 开 关 |  | 2 |  |
| 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 |  |
| 继 电 器 | 6V | 1 |  |
| 直流电表 | ±100UA | 1 |  |
| 直流表 | 1000UA | 1 |  |
| 直流电 表 | 10MA | 1 |  |
| 电平开关和逻辑电平指示 |  | 2 | 16位 |
| 集 成 座 | 14脚 | 4 |  |
| 集 成 座 | 16脚 | 2 |  |
| 集 成 座 | 20脚 | 1 |  |
| 集 成 座 | 28脚 | 1 |  |
| 集 成 运 放 | UA741 | 2 |  |
| 定 时 器 | NE555 | 1 |  |
| 功率放大器 | LA4101 | 1 |  |
| 数模转换器 | DAC0832 | 1 |  |
| 模数转换器 | ADC0809 | 1 |  |
| TTL与非门 | 74LS00 | 1 |  |
| TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 |  |
| TTL非 门 | 74LS04 | 1 |  |
| TTL与 门 | 74LS08 | 1 |  |
| TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 |  |
| TTL四输入与非门 | 74LS20 | 1 |  |
| TTL或 门 | 74LS32 | 1 |  |
| TTL触发器 | 74LS74 | 2 |  |
| TTL异或门 | 74LS86 | 1 |  |
| JK触发器 | 74LS112 | 1 |  |
| 缓 冲 器 | 74LS125 | 1 |  |
| 译 码 器 | 74LS138 | 2 |  |
| 数据选择器 | 74LS153 | 1 |  |
| 计 数 器 | 74LS160 | 2 |  |
| 计 数 器 | 74LS161 | 1 |  |
| D触发器 | 74LS175 | 1 |  |
| 加减计数器 | 74LS192 | 2 |  |
| 移位寄存器 | 74LS194 | 1 |  |
| 计 数 器 | 74LS196 | 3 |  |
| CMOS与非门 | CD4011 | 1 |  |

模电数电实训部分清单：

| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 阻 | 0.5Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 1Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 36Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 220Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 750Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 1K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 1.2K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 1.8K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 2K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 3K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 5.6K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 6.8K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 8.2K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 24K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 47K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/2W |
| 瓷片电容 | 0.01UF | 1 | 63V |
| 电解电容 | 220UF | 1 | 63V |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 |  |
| 三 极 管 | 9013 | 2 |  |
| 三 极 管 | 9012 | 6 |  |
| 印刷线路板制作配件：敷铜板、毛笔、铅笔、复写纸、油漆 |  |  | 各1 |
| 三端集成稳压直流电源的制作组件 |  |  | 1套 |
| 串联型直流稳压电源的制作组件 |  |  | 1套 |
| 低频信号电压放大器的装配与测试组件 |  |  | 1套 |
| 具有负反馈信号放大器电路的制作与调试组件 |  |  | 1套 |
| 文氏桥振荡器的焊接与调试组件 |  |  | 1套 |
| 电池电压监视电路的制作与调试组件 |  |  | 1套 |
| 模拟“知了”电子电路的制作与实训组件 |  |  | 1套 |
| 实用声控、光控节电照明灯的制作与实训组件 |  |  | 1套 |
| 语音报警喇叭的制作与实训组件 |  |  | 1套 |
| 逻辑测试器的制作和测试组件 |  |  | 1套 |
| 正负脉冲信号发生器的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 水位报警器电路的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 迷你闪光彩灯的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 光控音乐门铃的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 实用自然风控制器的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 台灯调光电路组件 |  |  | 1套 |
| Cmos触摸锁钥电路组件 |  |  | 1套 |
| 自动充电器的制作组件 |  |  | 1套 |
| 电子催眠电路的制作组件 |  |  | 1套 |
| 半导体收音机的组装与调试组件 |  |  | 1套 |
| 灯座250V/5A、装底座 |  |  | 1只 |
| 蜂鸣器6V、装底座 |  |  | 1只 |

| 工 具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 万 用 表 | MF47 | 1 |  |
| 数字万用表 | DT890B+ | 1 |  |
| 尖 嘴 钳 |  | 1 |  |
| 斜口钳 |  | 1 |  |
| 镊子 |  | 1 |  |
| 电 烙 铁 |  | 2 |  |
| 烙 铁 架 |  | 2 |  |
| 螺 丝 刀 |  | 3 |  |
| 剥 线 钳 |  | 1 |  |
| 连 接 线 |  | 若 干 |  |
| 其 他 |  |  |  |
| 实验台 |  | 1台 |  |
| 实验桌 |  | 1张 |  |
| 凳子 |  | 2张 |  |
| 防腐皮 |  | 1块 |  |

注：

示教台配置清单：在上述配备元器件的基础上，增加台钻1台、台钻桌1张、微型手枪钻1台、双门立柜2个。