TWK-745E 通用电子实验与电子技能实训考核实验室成套设备

本产品是电子实验与电子实训与考核有机的结合，做到资源共享一室多用，减少实验实训指导教师和教室。采用德国职业教育先进的实验方法；利用九孔通用万能实验底板和分立式透明元件盒灵活地组合实验，元器件可重复利用，实验方便，动脑动手能力强。

电子技能实训科目改革传统实验实训教学模式，通过基本操作技能和二十几类实用新型电路的制作、调试，使学生掌握电子产品的制作调试，学会阅读电路原理图和PCB图，熟悉常用电子元器件的选择、测试，掌握焊接和电路组装工艺技能（设备中配置二十几套实训电路板和相应元器件），并能处理安装调试过程中出现的问题。实训电路中涵盖开关、音频、信号发生、计数、译码、显示、测量、控制等内容。

一、实验台及操作桌结构：

1.实验台外壳尺寸：123×35×20cm

2.三相保险座

3.三相电源输入指标

4.总开关:实验台电源总开关,带漏电、过载保护

5.试验按钮：试验漏电开关漏电功能

6.电源输入指示1只

7.电源输出指示3只(红、绿、黄三色)

8.交流电压表：指示输出线电压

9.电压转换开关：与电压表配合使用，监示输出线电压的大小与对称情况

10.接线座5只：A单元三相四线及地线输出

11.电流表W相电流输出指示

12.四插座：A单元三相四线电源输出

13、接线座2只：B单元交流低压电源输出

14.电表(2A)：B单元交流电流指示

15.旋钮：B单元3-24V交流低压选择输出

16.开关：C单元双路直流稳压电源开关

17.旋钮：C单元双路Ⅰ路稳流调节

18.旋钮：C单元双路Ⅱ路稳流调节

19.接线座2只：C单元Ⅰ路直流稳压输出。

20.保险座：C单元双路稳压电源保险

21.电表4只：双路稳压电源电压、电流指示

22.接线座：D单元直流5V稳压输出

23.电表：D单元电流0.5V输出指示

24.开关1：控制各低压交流电、信号源

25.开关2：控制E单元交直流调压电源

26.电表：E单元交流电压输出指示

27.接线座4只：E单元交流、直流输出口

28.旋钮：E单元0～240V电压调节

29.插座：G单元220V输出插座

30.旋钮：音频功率放大器音量调节

31.接线座2只：音频信号输入

32.按钮：单次脉使能开关

33.接线座3只：单次脉冲输出口

34.电表：函数发生器正弦波输出电压指示

35.旋钮：正弦波输出三级衰减幅度粗调

36.旋钮：正弦波输出口

37.接线座：正弦波输出口

38.旋钮：矩形波输出幅度调节

39.接线座：三角波输出口

40.旋钮：函数信号发生器频率细调

41.接线座：矩形波输出口

42.旋钮：函数信号发生器五级频率粗调

43.电表：函数发生器输出频率指示

44.实验桌面尺寸：160×70cm

45.智能型多功能交流电路测量电表：能同时测量工作电路中电流I、电压U、功率Kw、电能Kwh、工作时间T，八位液晶显示。

46.储存板：放置元件盒

47.左储存柜：放置储存板（带门锁）

48.抽屉：放置常用工具

49.右储存柜：放置储存板（带门锁）

50.通用电路板：规格35×90cm，元件盒在其上任意拼插进行实验。

二、实验台主要技术指标：

1、输入工作电源：三相四线

2、输出电源及信号

A单元：三相四线

B单元：交流3、6、9、12、15、18、24V

C单元：双路恒流稳压电源（具有过载及短路保护功能），二路输出电压都为0～30V，内置式继电器自动换档，由多圈电位器连续调节，使用方便。输出最大电流为2A，具有预设式限流保护功能。

电压稳定度：<10-2 负载稳定度：<10-2 纹波电压：<5mv

D单元：直流稳压5V，电流0.5A

E单元：交直流电压0～240V连续可调，电流2A

F单元：220V电压输出，供外接仪器使用。

3、单次脉冲源：每次可输出一对正负脉冲

4、函数信号发生器（正弦波、三角波、矩形波）

1.频率范围：5HZ-550KHZ分五个频段

2.频率指示：由HZ表直接读出

3.电压输出范围：

正弦波5HZ-250KHZ>4.5V、250KHZ-550KHZ>3.5V

三级衰减：0db、20db、40db具有连续细调

矩形波：5HZ-250KHZ>4.5V、250KHZ-550KHZ>3.5V，幅度连续可调

三角波：5HZ-550KHZ>１V

5、音频功率放大器：输入音频电压不低于10mv，输出功率不小于1W，音量可调，内有喇叭，用于放大器电路扩音，也可作信号寻迹仪器使用。

6、智能型多功能交流测量电表：精度1.0级，能同时测量电路电流I、电压U、功率Kw、电能Kwh，工作时间T，八位液晶显示。

7、漏电保护：漏电动作电流 30mA。

8、绝缘电阻：>5MΩ。

三、结构与配备（以二十四座为例）

（一）实验桌：学生实验桌12张，一桌二座，实验桌外形尺寸为160×70×80cm。桌子中央配置九孔电路插板，电路板注塑而成，表面布有九孔成一组相互联通的插孔，元件盒在其上任意拼插成实验电路。元件盒盒体透明直观，内装电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、可控硅等元件来完成原理实验。内装元件一目了然，盒盖印有永不褪色元件符号，线条清晰美观。盒体与盒盖采用较科学的压卡式结构，维修、拆装方便。实训项目由二十几套实训电路板和相应元器件来完成。每张操作桌配有一粒胶皮板，保护通用电路板和桌面(如需要在桌上放置电动机，焊接等) 桌子下部是元器件储存柜，放置实验元件、器材、工具等。

（二）、示教控制台：1台示教台，分别控制12台学生实验台的电源，通用电路板演示屏立在实验台上，尺寸：160×70mm。用于讲解、演示。

（三）、实验台，共13台，学生实验桌和示教台上各配备1台。

（四）、器材配备：

MF-500万用表13只，数字万用表13只，台钻1台，电烙铁及烙铁架25套，微型手枪钻1台，放置台钻桌1张，13套尖嘴钳，斜口钳，螺丝刀，扳手，镊子等工具，敷铜板13片，初步焊接通用线路板及组件13套，13×22套电子技能实训考核组件（包括特制线路板及相应元器件），双门立柜2个，13套实验所需的电阻，电位器，二极管，三极管，场效应管，集成，可控硅，传感器，逻辑电平开关，通用集成座等，学生凳25张。

四、实验与实训项目：

（1）电子部分实验项目：

1·晶体二极管的特性及检测

2·晶体三极管输入输出特性

3·低频小信号电压放大器

4·直接耦合两级放大器

5·RC耦合两级放大器

6·负反馈对放大器性能的影响

7·变压器耦合推挽功率放大器

8·互补对称推挽功率放大器(OTL)

9·单相半波整流

10·单相全波整流

11·单相桥式整流

12·单相桥式整流滤波

13·单结晶体管特性

14·单结晶体管触发电路

15·晶闸管简单测试及可控整流电路

16·场效应管测试

17·串联型稳压电压

18·差动放大电路的研究

19·集成运放参数的测试

20·集成运放减法电路

21·集成运放加法电路

22·集成运放积分电路

23·集成运放微分电路

24·集成运放文氏正弦波振荡器

25·电容三点式振荡器

26·电感三点式振荡器

27·集成稳压电路

28·无稳态电路（多谐振荡器）

29·施密特触发器

30·集成与门逻辑功能测试

31·集成非门电路逻辑功能测试

32·集成或门电路逻辑功能测试

33·集成与非门逻揖功能测试

34·CMOS门电路的测试

35·基本RS触发器

36·JK触发器

37·D触发器

38·555时基电路的应用（方波发生器)

39·二一十进制计数器

40·二一十进制8421译码器

41·加法器

42·减法器

43·用集成与非门构成单稳态触发器

44·组合逻辑电路

利用上述44项实验元器件也可完成面实验

45·P-N结单向导电特性

46·三权管ICBO的测量电路

47·三极管ICEO的测量电路

48·三极管电流放大

49·三极管的VA特性

50·带负载的单级小信号电压放大

51·电压负反馈偏置电路

52·分压式电流负反馈偏置电路

53·用热敏电阻稳定工作点

54·用二极管稳定工作点

55·分析Ce对低频特性的影响

56·共基极放大实验电路

57·共集电极放大实验电路

58·共源极基本放大电路

59·场效应管自给偏压放大电路

60·场效应管分压式自偏压电路

61·场效应管共漏极电路

62·场效应管共栅极电路

63·单管阻容放大电路

64·基本直流放大电路

65·用电阻提高后级发射极电位

66·用稳压管提高后级发射极电位

67·变压器耦合放大电路

68·甲类功率放大电路

69·乙类功率放大电路

70·串联电流负反馈

71·串联电压负反馈电路

72·并联电压负反馈电路

73·并联电流负反馈电路

74·两级放大电路中的负反馈

75·射极输出电路

76·自举射极输出电路

77·用电容衰减高频电压

78·用负反馈消除自激振荡

79·电池监视电路

80·场效应管、三极管组成放大电路

81·PNP-NPN直接耦合放大电路

82·共基共射放大电路

83·晶体管开关作用

84·液位光电控制

85·简单的温控电路

86·模拟光控简易路灯自动开关电路

87·RC移相振荡器

88·双T选频网络

89·双T选频网络组成的振荡器

90·变压器反馈式振荡电路

91·场效应管变压器反馈式振荡电路

92·防盗报警电路

93·串联型晶体振荡电路

94·互补音频振荡讯响器

95·报警讯响器

96·音乐门铃电路

97·电子报警器电路

98·差动放大电路的基本形式

99·电子门铃电路

100·准互补对称电路

101·三管OTL互补对称电路

102·长尾式差动放大电路

103·差动输入单端输出

104·单端输入双端输出

105·单端输入单端输出

106·双电源式长尾差动放大电路

107·差动式放大器实验电路

108·具有恒流源的差动放大电路措施

109·单端输出差动放大电路的温讽分析

110·闪光器电路

111·运算放大器的基本接法

112·电流差动式运放用作交流比例放大

113·Vos的简易测量方法

114·Aos的简易测量方法

115·Aod的简易测量方法

116·共模抑制比Cmrr的简易测试

117·最大共模输入电UIcm的简易测试

118·Yopp的简易测试

119·SR的测量方法

120·基本同相放大接法

121·运放构成的LC振荡器

122·电热杯调温电路

123·引到反向端输入调零措施

124·引到同向端输入调零指施

125·为使电值不致过大的接法

126·利用三极管的基极电流实现对Ios的温度补偿

127·利用T型网络提高等效反馈电阻

128·使互补管工作在甲乙类扩大输出电流的措施

129·对电容负载进行校正时措施

130·反相输入保护措施

131·同相输入保护措施

132·利用稳压管保护器件

133·电源极性错接的保护

134·电源启动瞬间过压保护

135·二极管检波电路

136·利用PN结的温度系数测量温度的电路原理

137·双二极管限幅器

138·反相运放基本电路

139·可变比例放大

140·同相运放基本电路

141·电压/电流变换电路

142·电流/电压变换电路

143·电压跟随器

144·差动放大基本电路

145·运算放大器的差动输

146·反相输入求和运算

147·同相输入求和运算

148·双端输入求和运算

149·基本积分电路

150·EG考滤泄漏阻对的积分运算电路

151·提高积分时间常数的措施

152·快速积分电路

153·模拟一阶微分方程电路

154·模拟二阶微分方程电路

155·基本微分电路

156·实用微分电路

157·利用间接方法得到近似微分

158·基本对数运算电路

159·利用三极管的对数特性组成对数运算电路

160·反对数放大的基本电路

161·Vo正比于VxVy电路

162·简单的过零此较电路

163·具有滞迥特性的比较电路

164·双限比较电路

165·利用二级管作为上限检测幅度选择电路

166·双限三态比较电路

167·下限检幅选择电路

168·基本采样保护电路

169·RC无源网终的低通滤波电路

170·滤波电路接到组件的同相输入端

171·滤波电路接到组件的反相输入端

172·简单二阶RC滤波电路

173·典型RC有源滤波电路

174·两阶有源滤波电路

175·多路反馈二级有源滤波电路

176·典型二阶高通有源滤波电路

177·基本带通滤波电路

178·典型带通滤波电路

179·用双T网络组成的带阻滤波

180·输出限幅的反相器

181·实用差值运算放大器

182·矩形波振荡电路

183·阻容移相触发电路

184·电热褥调温装置

185·宽度可调的矩形波发生器

186·简单的锯齿波发生器

187·幅频可调的锯齿波发生器

188·单相桥式整流常用画法电路

189·全波整流电路的最大反向峰值电压

190·电容滤波电路

191·电容滤波带电阻负载

192·全波整流电容滤波电路

193·RC滤波电路

194·多段RC滤波电路

195·基本的LC滤波电路

196·T型滤波电路

197·二倍压整流电路

198·三倍压整流电路

199·基本稳压管稳压电路

200·基本调整管稳压电路

201·具有放大环节的稳压电路

202·调整管稳流电路

203·电子滤波器

204·串联稳压电路

205·并联稳压电路

206·电子催眠器

2O7·三端集成稳压电路

208·正电源输出可调的集成稳压电路

209·单相全波可控整流

210·硅稳压管稳压电路

211·单相半波可控整流

212·单相桥式半控整流

213·充电用硅整流器原理

214·感性负载对晶闸管的影响

215·晶闸管触发导通试验

216·反电动势负载晶闸管电路

217·简易电子调压电路

218·测试单结管分压比n

219·单结管振荡电路

220·单结管触发应用电路

221·二极管"与"门电路

222·三极管"或"门电路

223·与逻辑形象化

224·或逻辑形象化

225·非逻辑形象化

226·三极管"非"门

227·三极管"与非"门

228·三极管"或非"门

229·三扳管双稳态电路

330·三极管单稳态电路

231·三极管多谐振荡电路

232·置位触发电路

233·射极耦合双稳态

234·对称式多谐振荡器

235·环形多谐振荡器

236·微分型单稳态电路

237·集成施密特电路

238·矩形波发生器

239·单脉冲电路

240·连续脉冲发生器

（2）电子部分实训项目：

| 1.常用仪器仪表的使用； 2.常用电子元器件的识别与检测； 3.电烙铁拆装与电子锡焊技能训练； 4.印刷线路板的制作； 5.三端集成稳压直流电源的制作； 6.串联型直流稳压电源的制作； 7.低频信号电压放大器的装配与测试； 8.具有负反馈信号放大器电路的制作与测试； 9.文式桥振荡器的焊接与调试； 10.电池电压监视电路的制作与测试； 11.电子催眠器电路的制作； 12.模拟“知了”电子电路的制作实训； 13.实用声控、光控节电照明灯的制作与实训； | 14.语音报警喇叭的制作与实训； 15.逻辑测试器的制作与测试； 16.正负脉冲信号的制作与测试； 17.智力竞赛抢答器的制作； 18.水位报警器电路的制作； 19.迷你闪光彩灯的制作； 20.光控音乐门铃； 21.实用模拟自然风控制器的制作； 22.台灯调光电路； 23.实用CMOS触摸锁钥电路； 24.自动充电器的制作； 25.半导体收音机的组装与调试。 |
| --- | --- |

TWK﹣745E 通用电子实验与电子技能实训考核

实验室元件配置清单（每台）

实验部分：

| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 阻 | 5.1Ω | 2 | 1/2W |
| 电 阻 | 51Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 100Ω | 3 | 1/8W |
| 电 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 820Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 1K | 3 | 1/8W |
| 电 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.4K | 3 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 3.3K | 3 | 1/8W |
| 电 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 5.1K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 10K | 4 | 1/8W |
| 电 阻 | 13K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 200K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 10M | 1 | 1/8W |
| 电 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 10K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 22K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 470K | 1 | 1/2W |
| 电解电容 | 1UF | 1 | 16V |
| 电解电容 | 10UF | 3 | 16V |
| 电解电容 | 47UF | 3 | 16V |
| 电解电容 | 220UF | 1 | 35V |
| 电解电容 | 470UF | 1 | 35V |
| 瓷片电容 | 300P | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 1000P | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.01UF | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.1UF | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.47UF | 1 | 63V |
| 音频输入变压器 |  | 1 |  |
| 音频输出变压器 |  | 1 |  |
| 变 压 器 | 220/6V.6V | 1 | 8W |
| 电 感 | 8Ω | 1 |  |
| 电 感 | 390UH | 1 |  |
| 二 极 管 | 4007 | 4 |  |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 |  |
| 发光二极管 |  | 2 |  |
| 稳压二极管 | 2CW54 | 2 |  |
| 稳压二极管 | 2CW76 | 1 |  |
| 晶 振 | 10M | 1 |  |
| 场效应管 | 3DJ6 | 1 |  |
| 单 结 管 | BT33 | 1 |  |
| 晶 闸 管 | KP1 | 2 |  |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 |  |
| 三 极 管 | 3DG12 | 1 |  |
| 三 极 管 | 3AX31 | 2 |  |
| 三 极 管 | 3DA1 | 1 |  |
| 三端稳压 | 7805 | 1 |  |
| 指示灯(信号灯) | 6V 0.1A | 1 |  |
| 开 关 |  | 4 |  |
| 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 |  |
| 继 电 器 | 6V | 1 |  |
| 音乐集成 | 4V | 1 |  |
| 电平开关和逻辑电平指示 |  | 1 |  |
| 集 成 座 | 14脚 | 2 |  |
| 集 成 座 | 16脚 | 1 |  |
| 集成运放 | UA741 | 2 |  |
| 定 时 器 | NE555 | 1 |  |
| TTL与非门 | 74LS00 | 1 |  |
| TTL非 门 | 74LS04 | 1 |  |
| TTL与 门 | 74LS08 | 1 |  |
| TTL与非门 | 74LS20 | 1 |  |
| TTL或 门 | 74LS32 | 1 |  |
| 译 码 器 | 74LS42 | 1 |  |
| TTL触发器 | 74LS74 | 1 |  |
| 七段译码器 | 74LS247 | 1 |  |
| 全 加 器 | 74LS283 | 1 |  |
| CMOS或非门 | CD4002 | 1 |  |
| 共阳数码器 | 546R | 1 |  |
| 直流电表 | 10MA | 1 |  |
| 直流电表 | 200MA | 1 |  |
| 直流电表 | 1V | 1 |  |
| 直流电表 | 15V | 1 |  |
| 直流电表 | ±100UA | 1 |  |

实训部分：

| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 阻 | 0.5Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 1Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 36Ω | 1 | 1W |
| 电 阻 | 220Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 750Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 1K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 1.2K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 1.8K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 2K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 3K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 5.6K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 6.8K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 8.2K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 24K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 47K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/2W |
| 瓷片电容 | 0.01UF | 1 | 63V |
| 电解电容 | 220UF | 1 | 63V |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 |  |
| 三 极 管 | 9013 | 2 |  |
| 三 极 管 | 9012 | 6 |  |
| 通用线路板及组件 |  |  | 1套 |
| 印刷线路板制作配件：敷铜板、毛笔、铅笔、复写纸、油漆 |  |  | 各1 |
| 三端集成稳压直流电源的制作组件 |  |  | 1套 |
| 串联型直流稳压电源的制作组件 |  |  | 1套 |
| 低频信号电压放大器的装配与测试组件 |  |  | 1套 |
| 具有负反馈信号放大器电路的制作与调试组件 |  |  | 1套 |
| 文氏桥振荡器的焊接与调试组件 |  |  | 1套 |
| 电池电压监视电路的制作与调试组件 |  |  | 1套 |
| 模拟“知了”电子电路的制作与实训组件 |  |  | 1套 |
| 实用声控、光控节电照明灯的制作与实训组件 |  |  | 1套 |
| 语音报警喇叭的制作与实训组件 |  |  | 1套 |
| 逻辑测试器的制作和测试组件 |  |  | 1套 |
| 正负脉冲信号发生器的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 水位报警器电路的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 迷你闪光彩灯的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 光控音乐门铃的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 实用自然风控制器的制作与测试组件 |  |  | 1套 |
| 台灯调光电路组件 |  |  | 1套 |
| Cmos触摸锁钥电路组件 |  |  | 1套 |
| 自动充电器的制作组件 |  |  | 1套 |
| 电子催眠电路的制作组件 |  |  | 1套 |
| 半导体收音机的组装与调试组件 |  |  | 1套 |
| 灯头（250V/5A、装底座） |  |  | 1只 |
| 蜂鸣器（6V、装底座） |  |  | 1只 |

| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 具 |  |  |  |
| 镊 子 |  | 1 |  |
| 电烙铁及烙铁架 |  | 2 |  |
| 万 用 表 | MF47 | 1 |  |
| 数字万用表 | DT890B+ | 1 |  |
| 斜 口 钳 |  | 1 |  |
| 尖 嘴 钳 |  | 1 |  |
| 剥 线 钳 |  | 1 |  |
| 螺 丝 刀 | － ＋ | 4 |  |
| 导 线 |  | 若干 |  |
| 其 他 |  |  |  |
| 实 验 台 |  | 1 |  |
| 实 验 桌 |  | 1 |  |
| 防 腐 皮 |  | 1 |  |
| 凳 子 |  | 2 |  |

注：

示教台配置清单：在上述配备元器件的基础上，增加台钻1台、台钻桌1张、微型手枪钻1台、双门立柜2个。

部分元器件图片

九孔板

背面

九孔板背面特写