FTTH综合网络手持端面检测仪

本产品将光纤显微镜、光功率测试、光源和红光源无缝地结合于一台手持设备内，全方面满足光纤领域损耗功能的测试，极大地提高了工作流程的效率，有效的降低了检验和测试的时间。

主要功能：

250放大（3.5英寸显示），0.5µm分辨率

支持FC/SC/ST/LC/E2000  UPC/APC 公头/母头测试

光功率计测试 （-70dBm to +26dBm， 850nm to 1625nm）

光源测试功能 （ 850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm 波长）

红光源：650nm±10nm（测试3-5公里、8－10公里、13-15公里）

高集成、多功能

手持式、携带方便、操作简单

快速检查光纤连接

光纤显微镜部分

| 放大倍数 | 400X (9英寸显示屏幕) 250X( 3.5英寸显示屏幕) |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.5µm |
| 显示屏幕 | 3.5” TFT-LCD, 960 x 240 pixels |
| 输出制式 | PAL/NTSC |
| 支持光纤测试适配器类型 |  |
| 2.5mm PC适配器 | 测试：FC/SC/ST/E2000光纤跳线的PC接头 |
| 1.25mm PC适配器 | 测试：LC/MU光纤跳线的PC接头 |
| 2.5mm APC适配器 | 测试：FC/SC/ST/E2000光纤跳线的APC接头 |
| 1.25mm APC适配器 | 测试：LC/MU光纤跳线的APC接头 |
| FC/SC/ST/E2000 | 测试：FC/SC/ST/E2000 适配器内部的光纤端面 |
| 适配器 |  |
| LC/PC适配器 | 测试：LC/PC 适配器内部的光纤端面 |
| SC/APC | 测试：SC/APC 适配器内部的光纤端面 |
| FC/APC | 测试：SC/APC 适配器内部的光纤端面 |
| LC/APC | 测试：LC/APC 适配器内部的光纤端面 |

光纤功率计部分

| 技术规格 | 配置1 | 配置2 |
| --- | --- | --- |
| 探测器类型 | InGaAs |  |
| 接口类型 | FC/PC（可选SC、ST、LC） |  |
| 功率测量范围 | -70～+10(dBm) | -50～+26(dBm) |
| 测量波长(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |  |
| 精度 | ±0.03dB |  |
| 显示分辨率 | 0.01dBm |  |
| 存储 | 1000个 |  |

光源部分

| 规格型号 | 配置1 |
| --- | --- |
| 工作波长 (nm) | 650nm/850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm ( 1台仪表上最多同时支持4个波长) |
| 发光器件类型 | FP-LD |
| 接口类型 | FC/SC/ST |
| 输出功率(dBm) | >-5 |
| 调制模式 | CW/270Hz/1KHz/2KHz |
| 输出稳定度(dBm) | ±0.04@20℃@15min |

其它部分

| 电池/电源 | 3.7V ,2500mA充电锂电池/5V/1A 锂电池充电器 |
| --- | --- |
| 重量/体积 | 1.5kg |
| 工作/存储温度 | -20℃—+50℃、-30℃—+60℃ |

购买配置清单

| 型号 | 功能说明： |
| --- | --- |
| IFOT-4000 | 标准配置： 显示主机：光纤显微镜3.5英寸屏幕、光表测试屏幕 功能内部显微镜：2.5mm 跳线公头测试功能 |
| 光功率计选件： | 001：（-70 to +10dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625) 002：（-50 to +26dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625) FC适配器 |
| 光源选件： | 光 源：650nm/850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm 红 光 源：650nm ( 测试3－5公里) ( 1台仪表上最多同时支持4个波长,包括650nm,选购时请注意) FC适配器 |
| 显微镜选件： | 光纤显微测试手柄（配置如下： 2.5mm PC适配器 1.25mm PC适配器 FC/SC/ST/E2000适配器 LC/PC适配器 |
| 附件配置 | 充电器，说明书、便携包、锂电池、出厂合格证 |