TWB-765H机床电气控制技能实训考核鉴定装置一、概述 本装置是我公司为各职业技术院校的电气、自动化及相关专业、社会电工培训、各县市维修电工鉴定所（站）等单位电气控制的教学、考核而研制的实训设备。全用于课堂演示、机床电气控制原理性操作及实训实习考核。装置通过方便地更换挂箱可分别考核四种机床电路，利用率高、减少资金投入，每个挂箱设置独立的故障设置盒，操作方便。由于设备均采用工业上通用的电器，因而可作为电工类职业培训的考核设备。通过本设置的培训能提高学生动手能力和故障排除技能，并克服以往在实际设备上进行教学费用高且难以达到教学目的的弱点。 二、适用范围 通过更换挂箱能完成以下三种机床电路的实训考核： 1、M7120平面磨床电路技能实训考核 2、Z3040摇臂钻床电路技能实训考核 3、CA6140普通车床电路技能实训考核 每个电路均设有17-25个故障点，通过实验台上的无线网络答题器排除故障。 4、无线智能考核器技术说明 ·考核器采用优质PVC模具一次成型，表面贴彩色PVC面板。考核器左侧连接考核模块及进项电源。外形规格263X183X96mm。 ·考核键采用数字化触摸式按键，手感清晰、反应敏捷。 ·人机界面采用蓝光3.2液晶显示屏，操作简单明了，具有很好的互交性。 ·数据传输采用高质量无线网络模块，保证数据传输的距离和精确度。 ·电路设计优化合理，生产工艺严格完善，保证机器的可靠性和稳定性。 ·可设置最多达60个故障点（扩容后）。 ·故障编号可以随意更改。 ·每个故障点都可以设置为开路或短路故障。 ·设置的参数在断电后不会丢失。 ·输出继电器的触头容量达5A/AC250V，既可以用于强电，又可以用于弱电。 ·采用独立开关电源供电，输入电压范围宽，体积小、重量轻、效率高。 三、特点 1、一台装置能完成三种机床电路的实训考核，经济效益显著。 2、设有电压型和电流型保护器，能确保操作者人身安全，还设有实验管理器，可设定实训时间，定时报警且切断电源。为学员的考核提供一个统一的标准。 3、设有单片机和全程监控三相输出工作电源相间、线间过载或短路，一旦发生即切断电源且告警，故障排除按下复位按钮后才能重新启动电源，确保设备安全。 四、技术性能 1、输入电源：三相四线～380V±10%  50Hz 2、温度：-5℃～+40℃，相对湿度＜85%（25℃） 3、装置容量：＜1.5KVA 4、外形尺寸：1200*450*1800mm五、装置的构成及功能 装置主要有实训柜、实训机床电路挂箱、实训控制屏、网孔板、实验元器件等组成。 （一）实训屏 实训屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝合金面板 1、主控功能板 （1）三相四线电源输入，通过漏电保护器接通总开关,由接触器通过启动、停止按钮进行操作。 （2）设有450V指针式交流电压表三只，指示电源输入的三相电源电压，并有三只指示灯指示实训台与外部电源的通断。 （3）三相四线电源输出，具有单片机全程监控相间、线间过载或短路自动切断总电源，且设有报警与复位功能。 （4）实验管理器：具有设定实训时间，定时报警、切断电源等功能。 （5）设有380V和220V插座，为外部仪器提供工作电源。 2、辅助器件安装屏 柜体右底装有实训考核用的演示及验证电机，电机所有的接线口都已引到面板上，通过专用安全导线与实训考核电路挂箱连接。 3、三种机床考核电路及对应的故障点： （1）M7120平面磨床电路技能实训考核挂箱故障点设置一览表：

| 故障编号 故障现象 故障编号 故障现象 1 液压泵电动机不工作 10 照明灯不亮 2 砂轮、冷却电动机无响应 11 主轴指示灯不亮 3 冷却电动机无响应 12 电源指示灯不亮 4 控制变压器没电，控制回路失效 13 主轴电机无法启动 5 控制回路失效，信号灯及照明灯正常，主轴指示灯失效 14 电磁吸盘无充磁、去磁，失磁保护继电器 6 砂轮无法下降 15 失磁保护继电器不工作 7 电动机控制电路失效，失磁保护继电器、电源指示、照明均正常 16 砂轮无法上升 8 液压泵电动机只能点动，不能自锁运行 17 9 砂轮和冷却泵控制电路失效 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）Z3040摇臂钻床电路技能实训考核装置故障点设置一览表：

| 故障编号 故障现象 故障编号 故障现象 1 机床不工作 11 立柱不能松开 2 机床不工作 12 立柱不能松开 3 主轴电机不能启动 13 主轴箱不能保持松开 4 主轴电机不能启动 14 主轴箱不能松开 5 摇臂不能上升 15 机床不能启动 6 摇臂不能上升 16 冷却泵不能启动 7 摇臂不能下降 17 照明灯不亮 8 摇臂不能下降 18 主轴不工作 9 立柱不能夹紧 19 立柱夹紧电机不工作 10 立柱不能夹紧 20 摇臂不能升降 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）CA6140普通车床电路技能实训考核挂箱故障点设置一览表：

| 故障编号 故障现象 故障编号 故障现象 1 机床无法启动 10 主轴、冷却泵电动机不能启动 2 机床无法启动 11 冷却泵不能启动 3 机床无法启动 12 冷却泵不能启动 4 照明灯不亮 13 冷却泵不能启动 5 机床无法启动 14 刀架不能快速移动 6 机床无法启动 15 主轴不工作 7 主轴、冷却泵电动机不能启动 16 冷却泵不工作 8 主轴电动机控制不能自锁 17 不能快速移动 9 主轴电动机控制不能自锁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |